Общество с ограниченной ответственностью «ПРОДВИЖЕНИЕ»

г. Новосибирск

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ   ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Заказчик: Администрация Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области Утверждено: Главой администрации Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области ______________________ Надточей Н.А. «_______»_________________2021г. |  | Разработчик: ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» _________________Ю. А. Кононова «_______»_________________2021г |
| --- | --- | --- |

г. Новосибирск  2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание

- Введение

- с. Чикман ул. Школьная (км 0+000 – км 0+408)

- с. Чикман ул. Центральная (км 0+000 – км 1+519)

- с. Чикман ул. Рабочая (км 0+000 – км 0+398)

- с. Чикман ул. Больничная 1 (км 0+000 – км 0+546)

- с. Чикман ул. Больничная 2 (км 0+000 – км 0+565)

- с. Чикман ул. Смоленская (км 0+000 – км 0+777)

- с. Чикман ул. Набережная (км 0+000 – км 1+540)

- с. Чикман ул. Заречная (км 0+000 – км 0+542)

- с. Чикман ул. Дорожная (км 0+000 – км 0+157)

- с. Чикман ул. Советская (км 0+000 – км 0+707)

- с. Чикман ул. Новая (км 0+000 – км 0+414)

- с. Чикман ул. Заводская (км 0+000 – км 0+402)

- с. Чикман пер. Боготольский (км 0+000 – км 0+412)

- с. Чикман ул. Речная (км 0+000 – км 1+236)

- с. Чикман Обводная (км 0+000 – км 5+021)

- п. Снежинский ул. Лесная (км 0+000 – км 0+340)

- п. Снежинский ул. Трактовая участок 1 (км 0+000 – км 0+300)

- п. Снежинский ул. Трактовая участок 2 (км 0+000 – км 0+300)

- п. Боготольская ул. Лесная (км 0+000 – км 0+584)

- Условные обозначения

Введение

Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, расположенных на территории  Чикманского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, выполнен  ООО «Продвижение» на основании договора № 202-2021.

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект  выполнен с использованием материалов ранее выполненного проекта организации дорожного движения и предназначен для устранения существующих недостатков и противоречий в применении технических средств регулирования движения, несоответствий их нормативным требованиям, а также установки в недостающих местах дополнительных средств дорожной информации и дорожной разметки.  Дополнительно к нормативным требованиям, для более удобной работы с проектной документацией, дислокация выполнена с изображением  реальных символов дорожных знаков и их цветовой окраски.

Проект организации дорожного движения  соответствует  требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т.д.

Проект разработан в соответствии:

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р 50970-11 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971-11 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращателидорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52282-2019 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст)

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Школьная  (км 0+000 – км 0+408)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Школьная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+408

Участок обслуживается –

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+142 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+192 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+301 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 1.23(Желт.фон) | Дети желт. | 2 |  | 0+351 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+380 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 2 |  | 0+10 | установлено | 1 | справа |  |
| 8 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+142 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 3.24(Желт.фон) | Ограничение максимальной скорости желт. | 2 |  | 0+351 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 2 |  | 0+390 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+242 | установлено | 1 | справа |  |
| 12 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+242 | установлено | 1 | справа |  |
| 13 | 5.19.1(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+251 | установлено | 1 |  | слева |
| 14 | 5.19.2(Желт.фон) | Пешеходный переход желт. | 2 |  | 0+251 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+192 | требуется | 1 | справа |  |
| 16 | 8.2.1(Жёлт. фон) | Зона действия жёлт. фон | 2 |  | 0+301 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 16 |  |  |

Ведомость наличия светофорных объектов

с. Чикман ул. Школьная

Протяженность участка –От 0+0 до 0+408

| №п/п | Адрес, км+м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Год установки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+242 | пешеходный переход | 1 |  |  | справа |
| 2 | 0+251 | пешеходный переход | 1 |  |  | слева |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных ограждений

с. Чикман ул. Школьная

Протяженность участка – От 0+0 до 0+408

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого |  |  | 250 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+192 | 0+242 | 50 | 0 | слева | перила | 1,1 | Металл | Пешеходный переход |
| 2 | 0+192 | 0+242 | 50 | 0 | справа | перила | 1,1 | Металл | Пешеходный переход |
| 3 | 0+251 | 0+301 | 50 | 0 | слева | перила | 1,1 | Металл | Пешеходный переход |
| 4 | 0+251 | 0+301 | 50 | 0 | справа | перила | 1,1 | Металл | Пешеходный переход |
| 5 | 0+251 | 0+301 | 50 | 0 | слева | перила | 1,1 | Металл | Пешеходный переход |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Центральная  (км 0+000 – км 1+519)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Центральная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+519

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+3 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+92 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+117 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+243 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+560 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+618 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+643 | требуется | 1 |  | слева |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+690 | требуется | 1 | справа |  |
| 10 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+715 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 11 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+816 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+841 | требуется | 1 |  | слева |
| 13 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+842 | требуется | 1 | справа |  |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+922 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Рабочая  (км 0+000 – км 0+398)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Рабочая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+398

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+370 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Больничная 1  (км 0+000 – км 0+546)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Больничная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+546

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+217 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+242 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+289 | требуется | 1 | справа |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+314 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+518 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+543 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Больничная 2  (км 0+000 – км 0+565)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Больничная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+565

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+171 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+196 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+199 | требуется | 1 |  | слева |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+363 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+413 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Смоленская  (км 0+000 – км 0+777)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Смоленская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+777

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+465 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+515 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Набережная  (км 0+000 – км 1+540)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Набережная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+540

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+726 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+770 | требуется | 1 | справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+795 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+820 | требуется | 1 |  | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+224 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+250 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+502 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+539 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Заречная  (км 0+000 – км 0+542)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Заречная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+542

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+305 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+330 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+355 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Дорожная  (км 0+000 – км 0+157)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Дорожная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+157

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+110 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+135 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Советская  (км 0+000 – км 0+707)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Советская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+707

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+255 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+305 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+435 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+575 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Новая (км 0+000 – км 0+414)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Новая

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+414

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+148 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+173 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+386 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Заводская (км 0+000 – км 0+402)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул.Заводская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+402

Участок обслуживается –

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+374 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман пер. Боготольский (км 0+000 – км 0+412)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман пер. Боготольский

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+412

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман ул. Речная (км 0+000 – км 1+236)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман ул. Речная

# Протяженность участка – От 0+0 до 1+236

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+770 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+795 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 4 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+208 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+125 | требуется | 1 | справа |  |
| 6 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости | 2 |  | 0+125 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+360 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 3.25 | Конец ограничения максимальной скорости | 2 |  | 0+360 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 8 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Чикман Обводная (км 0+000 – км 5+021)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

с. Чикман Обводная

# Протяженность участка – От 0+0 до 5+21

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+480 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+505 | требуется | 1 |  | слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+140 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+415 | требуется | 1 | справа |  |
| 5 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+440 | требуется | 2 | примыкание справа | примыкание слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+465 | требуется | 1 |  | слева |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+915 | требуется | 1 | справа |  |
| 8 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 1+940 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 1+965 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+405 | требуется | 1 | справа |  |
| 11 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+430 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 12 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 2+915 | требуется | 1 | справа |  |
| 13 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 2+940 | требуется | 1 | примыкание справа |  |
| 14 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 3+75 | требуется | 1 |  | слева |
| 15 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 3+760 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 16 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 3+785 | требуется | 1 |  | слева |
| 17 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 4+290 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 18 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 4+315 | требуется | 1 |  | слева |
| 19 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 4+500 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 20 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 4+525 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 21 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Снежинский ул. Лесная (км 0+000 – км 0+340)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Снежинский ул. Лесная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+340

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Снежинский ул. Трактовая участок 1 (км 0+000 – км 0+300)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Снежинский ул. Трактовая участок 1

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+300

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+28 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Снежинский ул. Трактовая участок 2 (км 0+000 – км 0+300)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Снежинский ул. Трактовая участок 2

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+300

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+95 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+120 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
| 3 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+145 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+297 | требуется | 1 |  | примыкание слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧИКМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЧУЛЫМСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Боготольский ул. Лесная  (км 0+000 – км 0+584)

Схема автодороги

Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Боготольский ул. Лесная

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+584

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Кол-во | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,24 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,24 | 0+0 | требуется | 1 | справа |  |
| 3 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  | 0,24 | 0+584 | требуется | 1 |  | слева |
| 4 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  | 0,24 | 0+584 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |